KARUZELA TARCZOWA POCHYŁAW Numer katalogowy: 2211

Obowiązuje od: 05-02-2019

| Maksymalna wysokość swobodnego upadku: | 0,67 m |
| --- | --- |
| Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | Ø1,56 x 0,67 m |
| Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.) | Ø7,56 m |
| Pole powierzchni zderzenia | 44,9 m2 |

Wymiary urządzenia

| Wymiary powierzchni zderzenia |  |
| --- | --- |
|  | Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca |
|  | - Darń - Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm - Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm - Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm - Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm - Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących |
|  | Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej. |

Opis techniczny

- Konstrukcja urządzenia wykonana z rury Ø114,3x4mm oraz Ø57x2,9mm; - Podest karuzeli wykonany z blachy łezki, która zapewnia dobre zabezpieczenie antypoślizgowe; - Karuzela wyposażona jest w dwa stożkowe łożyska maszynowe z uszczelnieniem, niewymagające konserwacji; - Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo (powłoka cynkowa o grubości min. 100 µm) oraz malowana proszkowo; - Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji); - Montaż zestawu z użyciem prefabrykowanych fundamentów wykonanych z betonu C25/30; - Możliwa tolerancja wymiarów (+/- 3%).

Wizualizacja urządzenia