INSTRUKCJA MONTAŻU

STOLIKÓW DO PIASKOWNICY

# ART. 9920

INFORMACJE OGÓLNE;

Stoliki do piaskownicy to urządzenia do zastosowania na wolnym powietrzu.

Wykonane w konstrukcji betonowej, szlifowane i impregnowane.

Instrukcja wg PN-EN 1176-1 pkt.6 i pkt.7, PN-EN 1176-7,

ZASADY OGÓLNE;

Urządzenie montować zgodnie z projektem zagospodarowania, a w przypadku jego braku z zastosowaniem poniższych zasad:

- Montażu urządzenia dokonywać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa sąsiednich urządzeń istniejących oraz planowanych zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1176-7

- W strefie funkcjonowania urządzenia należy zapewnić nawierzchnię w zależności od możliwości swobodnego upadku dla danego urządzenia zgodnie z PN-EN 1177

- Montaż urządzenia musi być wykonany na terenie równym i płaskim

- Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem na obszarze prac osób niepowołanych.

- Montażu urządzeń dokonać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.

- Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.

- Do montażu należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych

SPOSÓB MONTAŻU;

- Prace montażowe stolików do piaskownicy należy rozpocząć od wyznaczenia miejsca montażu - środka piaskownicy. W tym celu należy skorzystać z przymiaru metrowego lub wyznaczyć punkt przecięcia się przekątnych piaskownicy.

- W miejscu montażu wykonać wykop na głębokość zależną o wersji montowanego stolika.

- Odpowiednie głębokości posadowienia i pozostałe wymiary montażowe przedstawia rys.1.

Rys.1.

9920 - Blat betonowyØ100  80 mm

600

200

Rura 114x4

Piasek (100 mm)

Otwór

500

300

Prefabrykat fundamentowy

(Beton B30)

1050

1250

4. Po wykonaniu wykopu pod urządzenie, na dno wykopu wysypujemy 10cm warstwę

podsypki piaskowej i dokładnie ją wyrównujemy i zagęszczamy.

5. Na tak przygotowane podłoże ustawiamy stolik z fundamentem i przy pomocy poziomicy

ustawiamy go tak aby stolik był idealnie poziomo na całej powierzchni blatu.

6. Następnie zasypujemy  wykop fundamentowy i uzupełniamy piasek w piaskownicy.

Przykrycie fundamentu stolika powinno wynosić 200mm.